Исследования нефти и газового конденсата

    Исследование устьевых проб нефти проводится в соответствии с отраслевой программой исследования нефти, утвержденной в 1992 г. Министерством топлива и энергетики России а также в соответствии с ГОСТами, ОСТами и другими отраслевыми инструкциями:

 - Физико - химическая характеристика образца сырой нефти:
1. Температура вспышки в открытом тигле, ГОСТ 6356 – 75;
2. Содержание воды, ГОСТ 2477 – 65;
3. Содержание хлористых солей, ГОСТ 21534-76;

4. Содержание механических примесей, ГОСТ 6370 – 83;
5.  Давление насыщенных паров, ГОСТ 1756 – 2000.
-  Физико - химическая характеристика  образца  нефти и стабильного газового конденсата:
Фракционный состав в % объёмных - ГОСТ  2177-99 ( по Энглеру);

Определение плотности нефти при температурах от 0 0 С до 50 0 С, ГОСТ-3900-85;
Определение кинематической вязкости 

от 00 С до 500 С, ГОСТ 33-2000;
Определение динамической вязкости от 00 С до 500, ГОСТ 33-2000;  
Определение содержания общей серы, ГОСТ 1437-75;
Определение содержания азота, СТО 01.004;

Определение содержания парафина, ГОСТ 11851-85;

Определение температуры плавления парафина, ГОСТ 23683-79;

Определение содержания асфальтенов, СТО 01.003-2008;
Определение содержания смол силикагелевых, СТО 01.002-2008;

Определение содержания кокса, ГОСТ 19932-99;
Определение температуры застывания, ГОСТ 5066-91;

Определение молекулярной массы, СТО 01.0001-2008;

Определение кислотного числа ГОСТ 5985-79;

Определение коэффициента светопоглощения СТО 01.005-2008;

-  Построение кривой истинных температур кипения (ИТК) нефти и стабильного газового конденсата
1. Фракционный состав по ГОСТу 11011-85 до 450 0;

2. Расчет потенциального содержания десятиградусных фракций;

- Физико - химическая характеристика узких фракций
1.  Плотность, ГОСТ 3900-85;    

2.  Показатель преломления, ГОСТ 18955.2-73;
3.  Молекулярная масса; СТО 01.0001-2008;
4.  Вязкость кинематическая при 20, 50 и 100 0 С, ГОСТ 33-2000;  
5.  Содержание серы, ГОСТ 1437-75, ГОСТ 19121-73;
6.  Температура застывания, ГОСТ 20287-91;
7.  Температура помутнения, ГОСТ 5066-91;
8.  Температура кристаллизации, ГОСТ 5066-91;
9.  Температура вспышки в открытом и закрытом тигле, ГОСТ 4333-87,
      ГОСТ 6356-75;

10.Определение содержания фактических смол, ГОСТ 1567-97,
      ГОСТ 8489-85.

 - Установление потенциального содержания и товарных качеств нефтепродуктов:
        а) бензинов, ГОСТ Р 51105-97;

        б) реактивного топлива, ГОСТ 10227-86;

        в) керосина осветительного, ОСТ 38.01.407-86;

        г) дизельного топлива, ГОСТ 305-82;

        д) котельного топлива, ГОСТ 10585-99       
- Определение  группового и структурно-группового состава фракций и остатков разной глубины отбора.

- Определение потенциального содержания базовых масел в нефти. 

- Характеристика сырья для вторичных процессов переработки нефти,
       а)  каталитического риформинга бензинов ( 62-180 0С; 80-180 0С; )

       б)  производства масел ( вакуумный газойль от 300 0С )

       в)  деструктивных процессов
 ( Выполняются по программе исследования нефтей ВНИИНП, 1986 )
- Оценка возможности выработки из нефти:
         а) дорожных битумов, методика БашНИНП 

        б) кокса, ГОСТ 22898-78
 - Установление технологического индекса ( классификационного шифра) нефти, ОСТ 38.01197-80.
 - Исследование нефтепродуктов :
        а) бензины на соответствие ГОСТ Р 51105-97 ( фракционный состав, содержание общей серы, концентрация фактических смол, содержание ароматических углеводородов, испытание на медной пластине, плотность, давление насыщенных паров);
        б) дизельное топливо на соответствие ГОСТ 305-82 ( фракционный состав, кинематическая вязкость, температура застывания, температура помутнения, температура вспышки в закрытом тигле, содержание общей серы,  меркаптановой серы, сероводорода,  водорастворимых кислот и щелочей, воды, механических примесей, концентрация фактических смол, зольность, коксуемость 10%-го остатка, плотность, коэффициент фильтруемости);
        в) моторные масла (вязкость кинематическая, индекс вязкости, содержание воды, механических примесей, водорастворимых кислот и щелочей, щелочное число, кислотное число, золь ность, сульфатная зольность, плотность, температура вспышки в открытом тигле, температура застывания, температура начала кипения);

        г) мазут на соответствие ГОСТ 10585-99 ( вязкость кинематическая, вязкость условная, зольность, содержание механических примесей, воды, общей серы, сероводорода, водорастворенных кислот и щелочей, коксуемость, плотность, температура вспышки в открытом тигле, температура застывания).
Хроматографическая аналитическая группа

Газы горючие  (ГОСТ 23781-87,СТО 03.001-2007):
- В свободной газовой фазе;

 -Попутные нефтяные газы;

- Газы, растворенные в бензино – керосиновых углеводородах;

- Водорастворенные газы;      

 -Газы сепарации, дегазации, дебутанизации. 

- Определение ароматических углеводородов:

 бензол, толуол, пара-, мета-,  орто- ксилол, этилбензол, кумол, пропилбензол в сырой нефти, конденсате, бензинах любой марки
- Определение индивидуального состава бензиновых фракций: 
НК -62 0С (до С7), НК - 1500С (С3 – С42 ), НК - 1800С (С3 – С42 ), НК - 2000С (С3 – С42) СТО 05.001-2008
- Определение индивидуального состава широкой нефтяной фракции НК-350 0С до С35 СТО 05.001-2008
- Определение индивидуального состава стабильного газоконденсата до С35 СТО 05.001-2008
- Определение индивидуального состава пластовой нефти до С12
   СТО 01.006-2008
Группа термодинамических  исследований углеводородных газоконденсатных систем

- Определение состава пластовой смеси: (ГОСТ 23781-87,СТО 03.001-2007):
  Дегазация, дебутанизация, физико - химическая характеристика дегазированного 

и дебутанизированного  конденсата.

  Хроматографические исследования состава газа сепарации, дегазации, дебутанизации

  Потенциальное содержание углеводородов С5+В в пластовой  смеси.

- Определение пластовых потерь конденсата и коэффициента конденсатоотдачи: ( Методическое руководство по подсчету балансовых и извлекаемых запасов конденсата утвержденное государственным концерном « ГАЗПРОМ» НПО « СОЮЗГАЗТЕХНОЛОГИЯ» в 1990г).
  Термодинамические исследования рекомбинированной смеси на установке фазовых равновесий углеводородных систем («Бомба» PVT)
  Определение фазового состояния углеводородной системы в пластовых условиях и пластовых потерь насыщенного конденсата при моделировании разработки залежи до полного истощения.
- Определение содержания  С5+В при поэтапном снижении пластового давления ( Методическое руководство по подсчету балансовых и извлекаемых запасов конденсата утвержденное государственным концерном « ГАЗПРОМ» НПО « СОЮЗГАЗТЕХНОЛОГИЯ» в 1990г).
  Термодинамические исследования на установке PVT
  Определение потерь стабильного конденсата и изменение потенциального материального баланса углеводородов в процессе разработки залежи до полного истощения. 
Исследование пластовой нефти

( в соответствии с ОСТ 153-39.2-048-2003).               
Отбор проб
1 Проверка качества глубинных проб:
 давление в пробоотборнике:                - при пластовой температуре, 

                                                                 - при 200 С;

 объем нефти в пробоотборнике:         - при пластовой температуре, 

                                                                - при 200 С.

2.  Исследования соотношений PVT (давление-объём-температура) пластовой нефти: 

 давление насыщения                           - при пластовой температуре, 

                                                                - при 200 С,

                                                                - при промежуточной температуре.

3.  Cтандартная сепарация пластовой нефти   

4.  Дифференциальное разгазирование при пластовой температуре

 Ступенчатая сепарация при заданном числе ступеней сепарации и заданных давлениях и температурах ступеней 

5. Определение плотности, коэффициента сжимаемости, коэффициента объемного  расширения  газонасыщенной нефти.

6.  Определение плотности дегазированной нефти.

7.  Определение вязкости пластовой нефти:

 при пластовой температуре:  

 - при пластовом давлении,

 - при разных давлениях в  интервале от пластового давления  до давления насыщения; 

 - то же при 200С,

 - то же при промежуточной температуре.
8. Определение вязкости пластовой нефти при пластовой температуре, при разных давлениях в интервале от давления насыщения до атмосферного давления.

9. Определение вязкости дегазированной нефти.

10. Определение температуры насыщения нефти парафином:

- по изменению объема нефти,

- по изменению геологических свойств.

Химико – аналитическая группа

Вода питьевая. ГОСТ Р 51309 – 99 Алюминий, Аммоний, Бериллий, Железо, Жесткость общая, Медь, Молибден, Мышьяк, Марганец, Нитраты, Нитриты, Свинец, Селен, Стронций, Сульфаты, Сухой остаток, Фториды, Хлориды, Цинк, Водородный показатель, Запах, Вкус, Цветность, Мутность, Барий, Бор, Ванадий, Висмут, Вольфрам, Кадмий, Калий, Кальций, Кобальт, Кремний, Литий, Магний, Натрий, Никель, Олово, Серебро, Сурьма, Теллур, Титан, Хром.

Вода природная, с минерализацией свыше 1 г/дм3. ГОСТ 26449 – 85 Сухой остаток, pH, Карбонаты, Гидрокарбонаты, Хлориды, Кальций, Магний, Сульфаты, Натрий, Калий, Кремния двуокись, Бромиды, Йодиды, Фториды, Аммоний, Бор.

Вода природная, с минерализацией до 1 г/дм3. ГОСТ 23268 – 78 Железо общее, Хром, Кадмий, Кобальт, Медь, Никель, Свинец, Цинк, Марганец, Магний, Кальций, Гидрокарбонаты, Калий, Натрий, Нефтепродукты, ПАВ анионные, Фенолы, Фосфор, Окисляемость перманганатная, Кремний, Бор, Бромиды, Йодиды.

Почва. ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 Карбонаты, Бикарбонаты, Хлориды, Сульфаты, Натрий, Калий, Кальций, Магний, Определение органического вещества, Определение подвижных форм фосфора и калия, Определение pH, Гидролитическая кислотность, Сумма поглощенных оснований, Азот общий, Медь, Кадмий, Цинк, Свинец, Никель, Кобальт, Марганец.

Силикатный анализ горных пород. НСАМ 138 – Х Кремния двуокись, Окись алюминия, Железо общее, Закись железа, Титана двуокись, Окись кальция, Окись магния, Пятиокись фосфора, Закись марганца, Окись натрия, Окись калия, Вода гигроскопическая, Потеря при прокаливании, Сера общая, Двуокись углерода

Реквизиты ООО «Геохим»

	Полное и сокращенное название фирмы
	 Общество с ограниченной ответственностью «Геохим» /

ООО «Геохим»

	Директор
	Майоров Виталий Владимирович

	Юридический адрес
	 г. Тюмень, ул. 5-й км Старого Тобольского тракта, дом 11

	Фактический адрес 
	625047 г.Тюмень ул. 5-й км Старого Тобольского тракта, дом 1, А\Я 1504 

	Телефон/факс
	8 -(3452)- 284-081, 284-082.

	Электронная почта
	E-mail: Geohim@tmn.ru

	Индентификационный номер (ИНН)/(КПП)
	7203027949/720301001

	ОКВЭД
	74.20.2; 73.10 ОКПО 12497141



	Номер по ЕГРЮЛ
	1027200802485



	Наименование банка
	Филиал «Тюменский» ОАО «Собинбанк» в г.Тюмени

	БИК
	047130968

	Р/счет
	40702810000180011480

	Корр.счет
	30101810800000000968

















*******
























































