ООО «Ланфанская компания по производству нефтегазового оборудования Чжунъидэ»

Краткое представление компании

ООО «Ланфанская компания по производству нефтегазового оборудования Чжунъидэ» была основана в 2003 г. и является высокотехнологичным предприятием, интегрировавшим исследования, разработку, производство и реализацию различных видов принадлежностей для прокладки нефтегазопроводов. Предприятие получает поддержку Государственного фонда инноваций для научно-технических предприятий, имеет статус «благонадежной организации, добросовестно выполняющей условия договоров», известного предприятия г. Ланфан. Компания предоставляет клиентам полный спектр услуг, включая инновационные технологии и комплексные решения.

В своей деятельности компания опирается на географические и кадровые преимущества, связанные с местоположением ее головного офиса (г. Ланфан имеет статус ключевого центра концентрации предприятий, обслуживающих трубопроводный транспорт Китая), имеет более чем 10-летний опыт исследований, разработки и производства принадлежностей для прокладки нефтегазопроводов, располагает командой высококвалифицированных специалистов и технических работников и обширным научно-исследовательским потенциалом. Команда специалистов включает 26 научно-исследовательских работников, 15 инженеров высшей категории, 25 инженеров по техническому обслуживанию и 45 специалистов по оказанию послепродажного обслуживания. Сфера обслуживания компании включает предоставление средств переходной защиты для трубопроводов, испытание и оценку катодной защиты, проверку и оценку внешней антикоррозийной защиты трубопроводов и др. Материнская компания имеет ряд дочерних подразделений, осуществляющих разработку, производство, реализацию и монтаж различных видов оборудования и принадлежностей для прокладки нефтегазопроводов, а также предлагающих услуги по предоставлению технологической поддержки.

Компания имеет современную систему управления, независимые права на интеллектуальную собственность в отношении всех видов выпускаемой продукции, прошла сертификацию на соответствие требованиям международных систем менеджмента качества ISO9001:2008 и управления защитой окружающей среды ISO14001:2004, имеет сертификаты CE и API, что гарантирует надежное качество и высокие эксплуатационные характеристики выпускаемой продукции. В настоящее время продукция компании экспортируется в Индию, Мьянму, Австралию, Саудовскую Аравию, Ирак, Пакистан, Казахстан, Туркменистан, Чад, Танзанию и другие страны и регионы, годовой объем экспорта составляет более 2 млн. долл.

Компания придерживается концепции управления «честность и взаимная выгода», добросовестность и высокий профессионализм позволяют в полной мере удовлетворять потребности клиентов. Наша цель – предоставление клиентам производственных и технологических услуг, соответствующих передовому отечественному и международному уровню.

Плавучие мешки равновесного давления для трубопроводов модели U1
1. Сфера применения
В основном используются для контроля плавучести отрезков магистральных трубопроводов по транспортировке нефти, природного газа, угольного газа и др., проложенных через реки, озера, отмели и заболоченные местности, и служат для замены традиционных цементных блоков.

2. Особенности продукции

1) Быстрая скорость проведения строительных работ: набивка мешков происходит на месте эксплуатации с использованием местных материалов, таких, как гравий, наполнение происходит вручную, мешки легко монтируются, что не только гарантирует высокую эффективность работы, но и оптимизирует строительный процесс и сокращает время проведения работ;

2) Уменьшение себестоимости проведения работ: нет необходимости монтировать чрезмерное количество тяжелого оборудования, сокращение расходов на оборудование;

3) Экологическая безопасность и защитное коррозионностойкое покрытие: используемые полипропиленовые материалы обладают высокой коррозионной стойкостью, кислотоустойчивостью, щелочостойкостью и не загрязняют воду. Данный армированный материал имеет высокую долговечность, наибольшую площадь соприкосновения с трубопроводом, создает устойчивое давление, надежно обхватывает трубопровод, не склонен к биодеградации, обладает такой же проницаемостью, как и наполняющий его гравий, не экранирует катодную защиту.
3. Спецификация моделей продукции

	Спецификация моделей мешков равновесного давления компании "Чжунъидэ"
(для ознакомления)

	Диаметр трубопровода
	Масса мешка
	Расстояние давления от центра
	Внешние габариты мешков (длина×ширина×высота)
	Мешков в комплекте

	дюймы  (мм)
	фунты  (кг)
	метры
	мм
	шт

	6,614      (168)
	50      (110)
	2
	500×250×250
	1

	8,622      (219)
	300     (661)
	6
	1350×820×650
	6

	12,75     (323,9)
	600  (1322,8)
	5
	1550×850×500
	6

	16        (406)
	1874    (850)
	5～6
	1600×1000×550
	6

	
	2645,5  (1200)
	5～6
	1800×1250×700
	6

	18        (457)
	2645,5  (1200)
	5～6
	1800×1250×700
	6

	20        (508)
	2645,5  (1200)
	5
	1800×1250×700
	6

	24        (610)
	2645,5  (1200)
	3～4
	1800×1250×700
	6

	26        (660)
	3527   (1600)
	3～4
	1800×1300×780
	6

	28        (711)
	3527   (1600)
	3～4
	1800×1350×780
	6

	32        (813)
	5732   (2600)
	3～4
	2700×1800×1200
	8

	36        (914)
	5732   (2600)
	3
	2700×1800×1200
	8

	40       (1016)
	6173   (2800)
	2,5～3
	2200×2000×1400
	6

	48       (1219)
	6173   (2800)
	2
	1700×2400×1600
	4


Плавучие мешки равновесного давления для трубопроводов модели U2

1. Сфера применения

В основном используются для контроля плавучести отрезков магистральных трубопроводов, проложенных через реки, заболоченные местности, болота или туннели, подходят для использования в условиях, когда невозможно масштабное применение тяжелой строительной техники. Продукция имеет форму седла, наполнителем являются небольшие мешки с песком.
2. Материал
Продукция представляет собой воздухопроницаемые мешки, оплетенные полипропиленом. Высокая воздушная проницаемость, приспособляемость, диэлектрическая проницаемость, вода может свободно втекать и вытекать. Для изготовления крюков и подвесных лямок используется высокопрочный плетеный полипропилен, резистентный к воздействию ультрафиолетового излучения.

3. Преимущества продукции

1) Высокопрочные нетканые материалы из двухслойного полипропилена;
2) Не влияет на использование катодной защиты;

3) Нетканые материалы не могут повредить внешнее покрытие трубопроводов;

4) Высокая устойчивость после наполнения;

5) Нет необходимости использовать подъемные устройства для наполнения мешков;
6) Легко монтируется на трубопровод;

7) Подъемные устройства можно демонтировать с верхней части траншеи.

4. Спецификации и модели
	Плавучие мешки равновесного давления для трубопроводов модели U2

	Диаметр трубопровода
	Масса (кг)
	Масса (фунты)
	Подвесная лямка

	16’’
	1134
	2500
	4×4”

	20’’
	2268
	5000
	4×4”

	24’’
	2268
	5000
	4×4”

	30’’
	3175
	7000
	4×4”

	36’’
	4080
	9000
	4×4”

	42’’
	5440
	12500
	6×4”

	48’’
	5440
	12500
	6×4”


Изолированные трубопроводные опоры

1. Сфера применения

Изолированные опоры используются для прокладки подземных металлических трубопроводов в нефтяной, газовой, химической промышленности, водном хозяйстве, городском водоснабжении и других отраслях в местах их пересечения с автодорогами, железными дорогами, реками и др. Их функции включают поддержку магистральных трубопроводов в местах их соединения с отводящими трубопроводами, что защищает трубопроводы от повреждения, изоляцию, как основного, так и отводящего трубопроводов, а также защиту внешнего защитного покрытия трубопроводов.
2. Особенности продукции

1) Для изготовления изолированных трубопроводных опор используется импортный полиэтилен высокой плотности (HDPE), обладающий высокой механической грузоподъемностью, износостойкостью, ударопрочностью, а также изоляционными свойствами. По своим качественным и техническим показателям данная продукция соответствует передовому международному уровню, получает высокие оценки широкого круга клиентов и заказчиков.
2) Сырье для производства полиэтилена высокой плотности представляет собой нетоксичные, лишенные запаха гранулы белого цвета. Полиэтилен высокой плотности имеет температуру плавления 130°C, относительную плотность 0941-0960, предел прочности на разрыв (продольный) >25 МПа, обладает хорошей теплостойкостью, морозостойкостью и химической устойчивостью, высокой твердостью, пластичностью, механической прочностью, обладает диэлектрическими свойствами, высоким сопротивлением растрескиванию под воздействием окружающей среды.
3. Модели продукции

	Диаметр трубопровода (мм)
	Тип монтажа
	Диаметр трубопровода (мм)
	Тип монтажа
	Диаметр трубопровода (мм)
	Тип монтажа

	1219
	12 ZDA
	457
	6 ZDB+1 MB

4 ZDC+1 MC
	145-157
	16 ZDD

	1016
	10 ZDA
	406
	6 ZDB
	138-146
	15 ZDD

	914
	9 ZDA
	377
	5 ZDB+1 MB
	128-138
	14 ZDD

	813
	8 ZDC
	355
	5 ZDB
	118-128
	13 ZDD

	762
	7 ZDC+1 MC
	323.9
	4 ZDB+1 MB
	109-118
	12 ZDD

	711
	7 ZDC
	273
	4 ZDB
	99-109
	11 ZDD

	660
	6 ZDC+1 MC
	259
	4 ZDB
	89-99
	10 ZDD

	630
	6 ZDC
	219
	6 MB
	79-89
	9 ZDD

	610
	6 ZDC
	168
	2 ZDB+1 MB
	69-79
	8 ZDD

	559
	5 ZDC+1 MC
	159
	2 ZDB+1 MB
	59-69
	7 ZDD

	508
	5ZDC
	114
	4 MB
	49-59
	6 ZDD

	
	
	
	
	38-49
	5 ZDD


Твердотельные устройства развязывания
1. Твердотельное устройство развязывания является прибором по изоляции постоянного тока и связи по переменному току, используется для катодной защиты от электрического напряжения, чтобы его значение не превышало номинальное пороговое значение. В случае если электрическое напряжение превышает номинальное пороговое значение, оборудование автоматически переключается на работу в режиме прерывистого тока и фиксирует напряжение трубопровода на установленном уровне безопасного значения.
Возникновение подобных блуждающих токов обычно связано с короткими замыканиями переменного тока, попаданием молний и другими подобными факторами. Стандартным пороговым значением напряжения оборудования является значение от -2 до 2 В. Пороговое значение является абсолютной величиной или пиковым напряжением, если после его достижения напряжение превышает сумму пороговой величины постоянного и переменного тока на обоих концах устройства, то оборудование переключается на альтернативный режим работы, что позволяет снизить величину превышающего напряжения до минимального и безопасного значения.
2. Сфера применения

1) Используются для заземления переменного тока и изоляции постоянного тока в системах катодной защиты трубопроводов;

2) Используются для защиты от перенапряжения в клапанных блоках станций, вызванного короткими замыканиями переменного тока или попаданием молний;
3) Используются для эквипотенциального соединения и защиты от перенапряжения на стыках изоляции подземных металлических трубопроводов;

4) Используются для развязывания различных металлических компонентов.

Наша компания предлагает новые проектные решения для развязывающих устройств, которые позволяют решить проблемы, связанные с фиксацией напряжения помех, облегчают процесс их монтажа и позволяют фиксировать значение напряжение на минимальном уровне. Являясь устройством, предназначенным для уменьшения или устранения индукционного напряжения переменного тока, при переменноточном импедансе на уровне 50/60 Гц электрическое сопротивление составляет 0,01-0,02 Ом, кроме того, сцепное устройство также может поддерживать постоянное напряжение на фланцах на минимальном уровне. Если развязывающее устройство прилегает к нескольким металлическим компонентам, то его можно использовать между двух систем заземления или для нахлесточного соединения переменного тока между различными структурами, что позволяет избежать электрохимической коррозии, связанной с их контактом.
В соответствии с практикой использования твердотельных устройств развязывания и защитными требованиями по отводу тока для подземных металлических трубопроводов наша компания разработала три нижеописанных модели твердотельных устройств развязывания:
1) Стандартная модель ZDRE5.0 — используется для заземления переменного тока и изоляции постоянного тока в системах катодной защиты трубопроводов, является средством защиты от перенапряжения, вызванного короткими замыканиями переменного тока и попаданием молний, используется для эквипотенциального соединения и защиты от перенапряжения на стыках изоляции подземных металлических трубопроводов, развязывания различных металлических компонентов.

2) Модель ZDFL1.0 для защиты от молний и статического электричества — используется на насосных станциях нефтегазопроводов и клапанных блоках, расположенных в отдаленных регионах и оснащенных большим количеством металлических устройств, в результате чего наблюдается повышенная частота попадания молний, для защиты нефтегазопроводов от тока перегрузки, вызванного прямым попаданием молний, индукционного тока и статического электричества.
3) Модель ZDDL2.0 для отвода тока высокой мощности — используется на отрезках трубопроводов и клапанных блоках насосных станций, для которых характерно появление блуждающих токов и электромагнитного излучения. Блуждающие токи высокой мощности моментально отводятся с трубопровода в землю, что позволяет избежать электролитической коррозии подземных металлических трубопроводов, связанной с напряжением переменного тока, короткими замыканиями и током от попадания молний.
3. Базовые характеристики продукции

Основные технические параметры твердотельных устройств развязывания модели ZDRE5.0
	П.П
	Показатель
	Значение
	Испытательные требования

	1 
	Постоянный ток утечки 
	≤1mA 
	Проведение первоначальных измерений для установления вольтамперных характеристик, повторная проверка после проведения испытаний на показатели 3, 4 и 5, отклонение должно составлять не более 10

	2 
	Номинальное изоляционное напряжение (ток утечки ≤ 1 mA) 
	-2V/+2V 
	Проведение первоначальных измерений, повторная проверка после проведения испытаний на показатели 3, 4 и 5, отклонение должно составлять не более 10%

	3 
	Номинальная пропускная способность при попадании молний (4/10 μs) 
	100kA 
	В соответствии с GB11302 или GB18802.1, не менее 15 испытаний

	4 
	Короткие замыкания (AC-rms / промышленная частота / 30 герц) 
	≥3500A 
	В соответствии с GB/T11022

	5 
	Стационарный переменный ток (в условиях от -2 до +2 В) 
	≤45A 
	В соответствии с GB/T11022, ток установившегося режима, повышение температуры от нормальной ≤30°C 

	6 
	Рабочая температура 
	-45°C ~ +60°C 

	7 
	Уровень защиты 
	IP66 (в соответствии с GB4028) 

	8 
	Сопротивление изоляции 
	≥10 МОм 


Основные технические параметры твердотельных устройств развязывания модели ZDFL1.0
	П.П
	Показатель
	Значение
	Испытательные требования

	1 
	Постоянный ток утечки 
	≤ 1mA 
	Проведение первоначальных измерений для установления вольтамперных характеристик, повторная проверка после проведения испытаний на показатели 3, 4 и 5, отклонение должно составлять не более 10

	2 
	Номинальное изоляционное напряжение (ток утечки ≤ 1 mA) 
	-2V/+2V 
	Проведение первоначальных измерений, повторная проверка после проведения испытаний на показатели 3, 4 и 5, отклонение должно составлять не более 10%

	3 
	Номинальная пропускная способность при попадании молний (4/10 μs) 
	120kA 
	В соответствии с GB11302 или GB18802.1, не менее 15 испытаний

	4 
	Короткие замыкания (AC-rms / промышленная частота / 30 герц) 
	≥3800A 
	В соответствии с GB/T11022

	5 
	Стационарный переменный ток (в условиях от -2 до +2 В) 
	≤50A 
	В соответствии с GB/T11022, ток установившегося режима, повышение температуры от нормальной ≤30°C 

	6 
	Рабочая температура 
	-45°C ~ +60°C 

	7 
	Уровень защиты 
	IP66 (в соответствии с GB4028) 

	8 
	Сопротивление изоляции 
	≥10 МОм 


Основные технические параметры твердотельных устройств развязывания модели ZDDL2.0
	П.П
	Показатель
	Значение
	Испытательные требования

	1 
	Постоянный ток утечки 
	≤ 1mA 
	Проведение первоначальных измерений для установления вольтамперных характеристик, повторная проверка после проведения испытаний на показатели 3, 4 и 5, отклонение должно составлять не более 10

	2 
	Номинальное изоляционное напряжение (ток утечки ≤ 1 mA) 
	-2V/+2V 
	Проведение первоначальных измерений, повторная проверка после проведения испытаний на показатели 3, 4 и 5, отклонение должно составлять не более 10%

	3 
	Номинальная пропускная способность при попадании молний (4/10 μs) 
	100kA 
	В соответствии с GB11302 или GB18802.1, не менее 15 испытаний

	4 
	Короткие замыкания (AC-rms / промышленная частота / 30 герц) 
	≥5000A 
	В соответствии с GB/T11022

	5 
	Стационарный переменный ток (в условиях от -2 до +2 В) 
	≤50A 
	В соответствии с GB/T11022, ток установившегося режима, повышение температуры от нормальной ≤30°C 

	6 
	Рабочая температура 
	-45°C ~ +60°C 

	7 
	Уровень защиты 
	IP66 (в соответствии с GB4028) 

	8 
	Сопротивление изоляции 
	≥10 МОм 


4. Особенности продукции

1) Использование современных технологий твердотельного развязывания, устройства обладают большой пропускной способностью, могут безопасно и эффективно контролировать влияние тока короткого замыкания, переменного тока и тока от попадания молний на подземные трубопроводы, продлевают срок эксплуатации трубопроводов.
2) Устройства оснащены функциональными блоками устойчивой фиксации, удерживают напряжение постоянного тока на защищаемом объекте, ограничивают электрический потенциал трубопровода на уровнях -2.0~+2V/-1.8~+1.8V/-1.5~+0.7V — для разных моделей в зависимости от потребностей клиентов.

3) При нормальных температурных условиях постоянный ток утечки всех видов моделей развязывающих устройств при максимальном изолирующем напряжении составляет менее 1mA, для систем катодной защиты это пренебрежительно малое значение.
4) В развязывающих устройствах есть твердотельные компоненты мгновенного отклика, которые включаются после достижения порогового напряжения от тока короткого замыкания, попадания молний или постоянного тока на защищаемом объекте, после устранения тока перегрузки развязывающие устройства автоматически переключаются на режим изоляции, благодаря чему наблюдается низкий и безопасный уровень фиксированного напряжения смещения на защищаемом объекте.
5) Продукция имеет герметичную структуру и является взрывобезопасной, вольтова дуга не выходит наружу, подходит для монтажа вне помещений и под землей.
6) В случае если в течение длительного времени имеет место мешающий переменный ток, то происходит включение модуля-конденсатора переменного тока, который мгновенно устраняет паразитный переменный ток с трубопровода.

7) В случае если в течение длительного времени имеет место минимальный мешающий постоянный ток, то срабатывает выпрямительный мост, который ограничивает электрический потенциал трубопровода до уровня между -1.4~+0.7V / -2.0~+2.0V, если мешающий постоянный ток превышает фиксированное значение порогового напряжения, то выпрямительный мост переключается в режим состояния проводимости и устраняет превышающее ограничение напряжение помех, благодаря чему мешающий постоянный ток не влияет на эффективность катодной защиты.
8) Устройство предназначено как для фиксированной изоляции постоянного тока, так и для развязывания переменного тока, защищает катодную защиту от повышенного напряжения. В случае если напряжение помех может превысить установленное пороговое значение напряжения, развязывающее устройство переключается на работу в режиме состояния проводимости (сопротивление во включенном состоянии составляет 10 миллиом / 50 частотность циклов) и фиксирует напряжение на установленном безопасном уровне. 
[image: image1.jpg]



Изображение процесса монтажа
Для монтажа используются стержень сваи и внешний защитный шкаф, уровень защиты внешнего защитного шкафа соответствует категории IP65.
[image: image2.png]



Интеллектуальные устройства для измерения электрического потенциала

1. Сфера применения

Интеллектуальные устройства для измерения электрического потенциала (далее — измерительные устройства) являются новейшим онлайн средством удаленного мониторинга, самостоятельно разработанным ООО «Ланфанской компанией по производству нефтегазового оборудования Чжунъидэ», и используются для дистанционного мониторинга состояния катодной защиты трубопроводов, автоматического сбора и передачи информации об интерференционном потенциале переменного тока. Использование программного обеспечения для дистанционного анализа позволяет проводить экспертную онлайн-диагностику собранных данных и общую оценку эффективности защиты.
2. Особенности продукции

1) Продукция имеет модульную структуру, прошла миниатюризацию и стандартизацию. Осуществляется автоматический сбор данных, их передача по беспроводной сети или с использованием нанооптических кабелей, широкая сфера применения. Возможно использование в любом месте зоны покрытия сигнала GPRS.
2) Может использоваться длительное время без необходимости технического обслуживания, корпуса устройств водонепроницаемы, влагоустойчивы, коррозионностойки; платы печатных схем влагоустойчивы, устойчивы к соляным туманам и воздействию биологических агентов.

3) Измерительные устройства соответствуют требованиям для монтажа вне помещений и под землей, имеют пассивное охлаждение, рабочая температура от -25 до +55 °C.
4) Внутренние элементы и компоненты измерительных устройств относятся к стандартным деталям промышленного назначения.

5) Корпуса измерительных устройств изготовлены из металлических водостойких герметичных отливок, произведенных методом литья под давлением, толщина корпусов составляет не менее 2,5 мм, поверхность покрыта порошковой эпоксидной смолой, нанесенной методом электростатического распыления, уровень защиты корпусов соответствует категории IP66.

6) Измерительные устройства и источники питания являются независимыми, аккумуляторы легко меняются. В источниках питания используются одноразовые аккумуляторы с длительным сроком службы, общая емкость аккумуляторов превышает 30 Ah.
3. Основные технические показатели

1) Сбор и передача данных о потенциале поляризации катодной защиты: диапазон сбора данных — -3.0V~+3.0V, отклонение — менее 5mV, время и частота сбора данных регулируются пользователем;
2) Сбор и передача данных о блуждающем токе на трубопроводе: диапазон сбора данных — 0V~100V, отклонение — менее ±10mV, время сбора данных — 1 сек, время и частота сбора данных регулируются пользователем;

3) Измерительные устройства делятся на модели, работающие все время, и модели, включающиеся в определенное время; модели, работающие все время, могут осуществлять мониторинг и сбор данных в течение всего дня; модели, включающиеся в определенное время, автоматически включаются в установленное время один раз в день, собирают и передают данные об электрическом потенциале и интерферентном переменном токе;

4) Измерительные устройства комплектуются часами, которые автоматически настраиваются с использованием сигнала GPS после включения самих устройств, погрешность часов составляет менее 1 сек за каждые 24 часа;

5) Измерительные устройства автоматически ежедневно в установленное время передают информацию о заряде аккумуляторов, силе сигнала, температуре оборудования и др.;

6) Измерительные устройства могут функционировать в обычном режиме при интерферентном переменном токе не более 30V, внутреннее устройство имеет защиту от насекомых, в случае зависания оборудования происходит автоматическая перезагрузка;
7) Экспертная диагностика: обработка и анализ собранных данных, предложения по принятию мер и объяснение причин неполадок;

8) База экспертных знаний: базовая информация о катодной защите, электрохимической коррозии, внутреннем и внешнем управлении, продукции и технологиях катодной защиты.
С уважением,

Марина

Директор внешней торговли
ООО «Ланфанская компания по производству нефтегазового оборудования Чжунъидэ»

Веб-сайт: www.cniru.ru

Тел.: 0086-10-88203497

Факс: 0086-10-68164266

Моб.: 0086-13911784978

Скайп ：marinacofield

12

