Манометр-термометр-влагомер 

автономный скважинный 

ФОТОН
Особенности:

· одновременное измерение и запоминание в энергонезависимой памяти значений давления, температуры и удельной электропроводимости в добывающих и нагнетательных нефтяных скважинах

· время работы без замены элемента питания до 2-х лет

· возможность выборочного включения датчиков

· запуск от установленного времени или превышения давления

· большая энергонезависимая память для долговременного хранения зарегистрированных результатов исследований

· передача данных в персональный компьютер для анализа и печати отчета

· для связи с компьютером и программирования не требует вскрытия

· малые габариты и вес

Технические характеристики:

· Рабочий диапазон температур, (С
Фотон                                                                                     -40 … +85
Фотон – В                                                                               -40 … +130

· Фотон – Т                                                                               -40 … +150


· Время работы без замены элемента питания, лет
2 (в зависимости от режима до 5 лет)

· Напряжение питания, В




2.8(3.6

· Ток потребления в режиме измерения, мA, не более
0,35 

· Объем Flash-памяти, записей



420 000

· Интервал между записями, сек.



1 … 65535 

· Количество интервалов записей



20

· Время записи при интервале 1 сек, сут.


5
· Канал измерения давления:

диапазон измерения, МПа



0 ... 40 (60*, 100*)
относительная приведенная погрешность, % 
0.1

дискретность, МПа




0.001 

· Канал измерения температуры:

диапазон измерений, °С



-20...+130(+150*)
абсолютная погрешность, °С



(0.5

дискретность, °С




0.003

постоянная времени, сек



1.5

· Канал измерения электропроводимости:

диапазон измерений, у.е.



0…255
· Габариты прибора, мм, не более

диаметр






28
длина






510

· Масса, кг, не более
(без утяжелителя)


2

* - варианты исполнения

