[image: image1.jpg]


Манометр-термометр устьевой с индикатором ФОТОН-И
Особенности:

· одновременное измерение и запоминание в энергонезависимой памяти значений давления и температуры в устье скважин

· возможность выборочного включения датчиков

· запуск от установленного времени или превышения давления

· большая энергонезависимая память для долговременного хранения зарегистрированных результатов исследований

· передача данных в персональный компьютер для анализа и печати отчета

· возможность работы с дистанционным индикатором

· возможность подключения выносного термометра

· индикация значений давления и температуры

· устанавливается вместо обычного манометра

· малые габариты и вес

Технические характеристики:

· Рабочий диапазон температур, (С


-40 … +85

· Напряжение питания, В




2,8(3,6

· Объем Flash-памяти, записей



528 000

· Интервал между записями, сек.



1 … 65535 

· Количество интервалов записей



20

· Время записи при интервале 1 сек, сут.


7
· Канал измерения давления:

диапазон измерения, МПа



0 ... 25 (16*, 60*, 100*)

относительная приведенная погрешность, % 
0,16
дискретность, МПа




0,001 

· Канал измерения температуры:

диапазон измерений, °С



-50...+135
абсолютная погрешность, °С



(0,5

дискретность, °С




0,00333
· Габариты прибора, мм, не более

ширина






89
высота






142

глубина






67
· Масса, кг, не более





1
* - варианты исполнения

