Установка для извлечения обсадных труб

В ЗАО «ТД «Энерпром» по заказу ряда нефтедобывающих компаний начато производство гидравлических установок для извлечения обсадных труб.
На нефтепромыслах постоянно растет количество выведенных из эксплуатации скважин, в которых остаются дорогостоящие обсадные трубы. Большинство труб после их извлечения из скважины можно использовать вторично, что дает значительную экономию ресурсов. 
Извлечение обсадных труб из земли, также, служит задаче восстановления природных ландшафтов.[image: image1.png]



[image: image2.png]



Рис 1 Установка УИТ-400

[image: image3.jpg]



Рис 2 Набор кулачковых зажимов для различных диаметров обсадных труб
Технические характеристики установки, модель УИТ-400.

	Наименование параметра
	Значение

	Номинальное давление, МПа
	70

	Номинальное усилие прямого хода, тс
	220×2=440

	Номинальное усилие обратного хода, тс
	80×2=160

	Ход поршней, мм
	550

	Диаметр извлекаемых труб, мм
	50, 73, 159, 168, 219, 273, 325

	Рабочая жидкость: ВМГЗ, МГЕ-10А
	

	Диапазон рабочих температур, ºС
	от -30 до +40

	Габаритные размеры, мм, 
	

	длина,
	1320

	ширина,
	760

	высота
	1555

	Минимальная высота подхвата, мм
	495

	Вес, кг
	1750

	Рабочий объём, л
	31,4×2=62,8


Конструкция установки включает нижнюю опорную плиту, на которой установлены неподвижный захват для зажима трубы и два силовых гидроцилиндра с гидравлическим возвратом, штоки которых соединены посредством плавающих опор с траверсой, несущей верхнюю плиту с подвижным захватом для зажима трубы. Подвижный и неподвижный захваты для зажима трубы выполнены, каждый, в виде трёх клиновых кулачков с внутренней нарезкой, вставленных в обойму. Гидроцилиндры подключены к гидравлической насосной станции с номинальным давлением 70 МПа. 

Установка оснащена механизмом расклинивания зажимного устройства в случае, если недостаточно усилия для извлечения трубы вследствие особых условий, привёдших к возникновению нерасчетных сил трения колонны труб о стенки скважины. 

Применение установки УИТ-400 позволяет гарантировать извлечение труб соответствующих типоразмеров из скважин большой глубины.

Установку  устанавливают  на обсадную трубу, которую зажимают подвижным захватом, и вместе с верхней несущей плитой гидроцилиндрами поднимают вверх на величину хода поршней. Далее, зажимают трубу неподвижным захватом, а верхнюю несущую плиту с подвижным захватом возвращают в исходное положение. Циклически повторяя указанные движения, установка извлекает обсадную трубу. Трубу поддерживают краном, длина извлекаемой трубы регламентируется высотой подъема крана.

Преимущества установки УИТ-400:                                                                                                                     

· широкий диапазон извлекаемых труб;
· применение высокого давления 70 МПа позволило уменьшить вес и габариты установки; 
· низкий подхват, что позволяет работать с трубами, мало выступающими из устья скважины;

· установку, также, можно применять для ликвидации прихватов насосно-компрессорных и бурильных труб при испытании, освоении или ремонте нефтяных и газовых скважин;
· оснащение установки механизмом расклинивания зажимного устройства позволяет сохранить её работоспособность для последующего применения.
Применение установки УИТ-400 позволяет гарантировать извлечение труб соответствующих типоразмеров из скважин большой глубины.
По заказу: 
· разрабатываем установки для извлечения обсадных труб требуемых типоразмеров;                           

· привод  возможно выполнить от гидросистемы буровой установки с применением мультипликатора давления; 

· возможна разработка установки для извлечения труб, применяемых  для набивных свай при строительстве зданий в зоне вечной мерзлоты.
